Actividad de Análisis #1 — Auditoría de Contraste

Datos del botón: Fondo: #0D6EFD (azul Bootstrap) — Texto: #FFFFFF (blanco)

Parte A: Cálculo manual de la ratio de contraste usando la fórmula del W3C

La fórmula del W3C es: Ratio = (L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), donde L1 es la luminancia relativa más clara y L2 la más oscura.

Rlin: 0D hex = 13 → 13/255 = 0.051 → menor a 0.04045 → 0.051/12.92 = 0.00394

Glin: 6E hex = 110 → 110/255 = 0.431 → mayor a 0.04045 → ((0.431 + 0.055) /1.055) ^2.4 = 0.1547

Blin: FD hex = 253 → 253/255 = 0.992 → mayor a 0.04045 → ((0.992 + 0.055) /1.055) ^2.4 = 0.9823

Paso 2 - Calcular la luminancia relativa L del azul: L = 0.2126 × 0.00394 + 0.7152 × 0.1547 + 0.0722 × 0.9823 L = 0.000837 + 0.11067 + 0.07092 = 0.1824

Luminancia del blanco #FFFFFF = 1.0

Aplicar la fórmula (L1 es el blanco, más claro): Ratio = (1.0 + 0.05) / (0.1824 + 0.05) = 1.05 / 0.2324 = ≈ 4.52: 1

Parte B: ¿Cumple nivel AA para texto normal (< 18pt)? ¿Cumple AAA?

Nivel AA exige ratio mínima de 4.5: 1 , Nivel AAA exige ratio mínima de 7.0: 1
Con una ratio de 4.52: 1: AA: Sí cumple (4.52 ≥ 4.5),
AAA: No cumple (4.52 < 7.0).

Parte C: Si el botón mide 16px peso normal, ¿qué nivel de conformidad alcanza?

16px en peso normal equivale a aproximadamente 12pt, lo que lo clasifica como texto normal (no texto grande). Para texto normal los umbrales son los mismos de la Parte B, por lo tanto: Alcanza nivel AA con la ratio de 4.52: 1. No alcanza AAA.